- 模块说明

型号 + U =后面简称U

型号 + UX =后面简称UX

型号 后面没加东西 有2102 后面提及型号不说明U或者UX就是指这种

目前可能有些产品还没有UX

本次更新的型号如下：

PG1.7/2.5/3.6（常规/U/UX）、Pg2.3/3.9（常规/U/UX）、PGRBV2、PG4.9

上位机也需要更新

- 源码说明

三种情况都可以使用同一套代码

只不过需要客户自行切换宏定义并编译

位置在main.h，有注释说明

举例：

烧录到PG3.6：则USART3_USE_USB 改为0

烧录到PG3.6UX(STM32)：则USART3_USE_USB 改为1, USB_LIBRARY_USE改为USB_LIBRARY_ST32

烧录到PG3.6UX(GD32)：则USART3_USE_USB 改为1, USB_LIBRARY_USE改为USB_LIBRARY_GD32

- 额外改动说明

因为加入USB库之后，mcu的ram空间不够，如果还要进行定位解算可能会申请不到内存解算不了导致卡死。现在解决方法是将最大标签数量减少，其实也用不到100个。测试用50个的时候工作都是正常的。修改最大标签数量也是在源码的main.h文件里面

要注意，最大标签数量影响标签的ID设置范围。

如果设置最大标签数量为50，那么设置的标签ID范围是0-49

2和3需要在说明书中有说明